ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Смоленск

2020

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

(в ред. от 28.08.2020г.)

Генеральный директор							Б.А. Александров

Главный инженер проекта                                                  Е.Г. Александрова

Смоленск

2020

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования территории | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов. Фрагменты Барсуковского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Барсуковского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории Барсуковского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Барсуковского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта комплексной оценки территории | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта комплексной оценки территории. Фрагменты. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:15 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

1.	Общие положения	7

2. Цели и задачи территориального планирования	8

2.1. Цели территориального планирования Барсуковского сельского поселения	8

2.2. Задачи территориального планирования Барсуковского сельского поселения	9

2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Барсуковского сельского поселения	9

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	9

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	10

2.2.4. Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения	11

2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда	13

2.2.6. Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	14

2.2.6.1. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	17

2.2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	17

2.2.8. Задачи по развитию зеленых насаждений	17

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территории	18

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территории	18

2.2.11. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		18

2.2.12. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения	18

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Барсуковского сельского поселения	18

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Барсуковского сельского поселения	18

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон	19

3.3. Мероприятия по развитию и размещению на территории Барсуковского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения	26

3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	26

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	27

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	46

3.3.4. Демографический прогноз. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	48

Обоснование вариантов изменения численности населения	48

Демографический прогноз	50

Жилищный фонд и жилищное строительство	51

3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	54

3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	56

3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	69

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды	69

3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	70

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	71

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	74

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий	74

3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения	75

# Общие положения

Территориальное планирование Барсуковского сельского поселения Монастырщинского муниципального района Смоленской области осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана Барсуковского сельского поселения и внесения в него изменений.

Внесения изменений в генеральный план Барсуковского сельского поселения Монастырщинского муниципального района Смоленской области разработан ООО «ПЛАН ПЛЮС» по заказу администрации Барсуковского сельского поселения  на основании договора № 02-ГП-2020 от 24 февраля 2020г.

Генеральный план  Барсуковского сельского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Барсуковского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 2 декабря 2004 г.              № 89-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2015 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения – 2015 - 2025 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Барсуковского сельского поселения – 2015 - 2035 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2035- 2045 год.

Генеральный план Барсуковского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана Барсуковского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана.

В генеральном плане Барсуковского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана Барсуковского сельского поселения учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана Барсуковского сельского поселения  осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования Барсуковского сельского поселения

Целью разработки генерального плана Барсуковского сельского поселения  является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, предполагающее обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

## Задачи территориального планирования Барсуковского сельского поселения

- 2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Барсуковского сельского поселения

Учет интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Барсуковского сельского поселения  - обеспечение выполнения на территории Барсуковского сельского поселения функций Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на основе функционального развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры регионального значения;

- объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

- иных объектов федерального и регионального значения.

### 2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Внешний транспорт

1. Обеспечение надежной связи Барсуковского сельского поселения с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

2. Обеспечение выделения территории для развития улично-дорожной сети, сети внешних дорог, и соответствующей инфраструктуры.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Барсуковского сельского поселения между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Монастырщина.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование рациональных и достаточных транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружений водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

2. Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

3. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

3. Использование локальных источников для теплоснабжения малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

1. Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

4. Расширение зауженных просек охранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством новых газопроводов низкого давления.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Связь и информатизация

1. Развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть «Интернет», информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

2. Замена аналогового оборудования АТС на цифровое с увеличением емкости.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевещанием аудитории Монастырщинского района.

### Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения

Общие задачи в сфере социального обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития Барсуковского сельского поселения, социальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, других нормативных документов.

2. Достижение в Барсуковском сельском поселении уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Барсуковского сельского поселения.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом сложившихся функционально-планировочных условий.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения Барсуковского сельского поселения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

Здравоохранение

1. Формирование сети учреждений здравоохранения, обеспечивающей потребности населения поселения и служащей целям улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни при повышении качества и количества предоставляемых медицинских услуг.

Потребительский рынок

1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Формирование территориально приближенной к потребителям инфраструктуры услуг местного уровня.

Туризм, отдых, физкультура и спорт

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения, приобщение к занятиям спортом детей за счет развития массовых видов спорта.

2. Размещение сети учреждений физической культуры и спорта в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения Барсуковского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

- спортивными залами - до 0,35 тыс. кв. м к 2035 году;

- плоскостными сооружениями – до 1,95 тыс. кв. м к 2035 году.

4. Поддержка и развитие инфраструктуры спорта и активного отдыха на территории поселения, развитие инфраструктуры местного туризма, включающего развитие туристических и рыболовных баз, мест проведения массового досуга, предприятий общественного питания, стоянок, кемпингов и т.п.

Культура

1. Обеспечение условий для культурного и духовного развития населения сельского поселения.

2. Реконструкция с повышением технической оснащённости до уровня, соответствующего современным требованиям, существующих учреждений культуры.

3. Размещение сети учреждений культуры на территории поселения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей Барсуковского сельского поселения:

клубами и учреждениями клубного типа – до 230 зрительских мест к 2035 году.

Образование

1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей Барсуковского сельского поселения путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения Барсуковского сельского поселения.

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения Барсуковского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

детскими дошкольными учреждениями - до 49 мест к 2035 году;

образовательными (школьными) учреждениями - до 71 мест к 2035 году;

внешкольными учреждениями ёмкостью до 10% от числа школьников к 2035 году.

Социальная защита населения

1. Обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

Ритуальное обслуживание

1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших.

### 2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец расчётного срока – 50 м2.

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

4. Разработка программ по расселению жилого фонда, расположенного в СЗЗ, либо проведение мероприятий по сокращению размеров СЗЗ путем применения инновационных технологий производства или перепрофилирования предприятий.

5. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, что приведёт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной опасности.

6. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-ландшафтных условий и интересам различных социальных групп.

7. Развитие малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, как вида жилищного строительства, обеспечивающего наиболее комфортную жилую среду.

### Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории Барсуковского сельского поселения расположено 11 объектов культурного наследия, их характеристика представлена в таблице ниже.

### Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области не затрагивает границы особо охраняемых природных территорий регионального значения Смоленской области.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от затопления и подтопления территории населенных пунктов поселения.

2. Защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа, карста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории населенных пунктов поселения.

### Задачи по санитарной очистке территории

- Ликвидация несанкционированных свалок;

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

### Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Обеспечение жителей поселения средствами оповещения населения в случае возникновения ЧС.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане.

2. Уточнение границы Барсуковского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Обеспечение контроля реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения.

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Барсуковского сельского поселения

## 3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Барсуковского сельского поселения

1. Формирование зон транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования и развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения (автомобильных и железных дорог общего пользования, мостов, иных инженерных сооружений и соответствующей инфраструктуры).

2. Формирование зон инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности функционирования и развития объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон

1. В целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов возникает необходимость изменения границ:

- д. Барсуки - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 68,86 га;

- д. Долгие Нивы - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 8,56 га;

- д. Родьковка - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 63,72 га;

- д. Снеберка - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 2,53 га;

- д. Сычевка - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 51,29 га;

- д. Троицкое - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 22,53 га;

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Барсуковского сельского поселения, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Барсуковского сельского поселения, их существующие и планируемые площади

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь населенных пунктов, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2015 г | Расчетный срок 2015 - 2035 гг. |
| 1. | д. Барсуки | 82,96 | 151,82 |
| 2. | д. Гостимля | 23,38 | 23,38 |
| 3. | д. Долгие Нивы | 76,19 | 84,75 |
| 4. | д. Зайцовка | 22,33 | 22,33 |
| 5. | д. Земцова Буда | 27,85 | 27,85 |
| 6. | д. Каблуково | 18,86 | 18,86 |
| 7. | д. Колосовка | 89,37 | 89,37 |
| 8. | д. Молоково | 33,18 | 33,18 |
| 9. | д. Морачево | 62,97 | 62,97 |
| 10. | д. Новоселье | 57,65 | 57,65 |
| 11. | д. Родьковка | 85,53 | 149,25 |
| 12. | д. Снеберка | 38,72 | 41,25 |
| 13. | д. Соловьевка | 33,61 | 33,61 |
| 14. | д. Сычевка | 162,68 | 213,97 |
| 15. | д. Темники | 52,37 | 52,37 |
| 16. | д. Троицкое | 63,19 | 85,72 |
| 17. | д. Уймовка | 70,72 | 70,72 |
| 18. | д. Щелканово | 55,49 | 55,49 |
| 19. | п. Турковского торфопредприятия | 47,30 | 47,30 |
|  | Итого: | 1104,35 | 1321,84 |

В целях развития транспортной сети Барсуковского сельского поселения и Монастырщинского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий промышленных зон, расположенных вне границ населенных пунктов.

2. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения на основе функционального зонирования территории Барсуковского сельского поселения, включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров.

Перечень устанавливаемх функциональных зон и их параметры представлены в таблице ниже.

- установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

Таблица 3

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |  |  |
| Зона градостроительного использования |  |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |  |  |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования |  | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона производственного использования |  | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения |  | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения |  | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |

## Мероприятия по развитию и размещению на территории Барсуковского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

- Комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Барсуковского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- реконструкция:

1) автодороги межмуниципального значения «Прудки-Монастырщина» - Новоселье» V технической категории на участке, протяженностью 1,2 км от д. Барсуки до п. Турковского торфопредприятия в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

Пассажирский транспорт

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Барсуковского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Монастырщина - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

Рекомендуется организовать ежедневное курсирование автобусов по следующим маршрутам:

- Монастырщина – Долгие Нивы;

- Монастырщина – Сычевка –  Родьковка;

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- создание уличной сети на вновь осваиваемых территориях в соответствии с принятыми нормативами и с учётом повышения уровня автомобилизации населения;

- реконструкция участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети;

- содержание и эксплуатация улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения, в частности, по устройству пешеходных переходов и светофорного регулирования территории.

Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 744 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 4

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 330 | 160 | 26,4 | 26,4 | 52,8 |
| Гостимля | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Долгие Нивы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 190 | 160 | 15,2 | 15,2 | 30,4 |
| Земцова Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| Колосовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 160 | 2,6 | 2,6 | 5,1 |
| Молоково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Морачево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 2,4 | 2,4 | 4,8 |
| Родьковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 160 | 12,0 | 12,0 | 24,0 |
| Снеберка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| Соловьевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Сычевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 260 | 160 | 20,8 | 20,8 | 41,6 |
| Темники | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| Троицкое | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 3,2 | 3,2 | 6,4 |
| Уймовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| Щелканово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 250 | 160 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 23,8 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 262,1 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 160 | 44,0 | 44,0 | 88,0 |
| Гостимля | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Долгие Нивы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 260 | 160 | 20,8 | 20,8 | 41,6 |
| Земцова Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 62 | 160 | 5,0 | 5,0 | 9,9 |
| Колосовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 36 | 160 | 2,9 | 2,9 | 5,8 |
| Молоково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Морачево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 80 | 160 | 6,4 | 6,4 | 12,8 |
| Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 160 | 2,8 | 2,8 | 5,6 |
| Родьковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 370 | 160 | 29,6 | 29,6 | 59,2 |
| Снеберка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 80 | 160 | 6,4 | 6,4 | 12,8 |
| Соловьевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Сычевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 450 | 160 | 36,0 | 36,0 | 72,0 |
| Темники | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 95 | 160 | 7,6 | 7,6 | 15,2 |
| Троицкое | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 67 | 160 | 5,4 | 5,4 | 10,7 |
| Уймовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 160 | 9,6 | 9,6 | 19,2 |
| Щелканово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 3,2 | 3,2 | 6,4 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 225 | 160 | 18,0 | 18,0 | 36,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 39,7 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 436,5 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны уточняться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать точные объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок. Полив не рекомендуется  производить артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив следует использовать из открытых источников. В случае наличия очистных сооружений в населенном пункте возможно использование  также очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Родьковка, Уймовка, Колосовка, Барсуки, Сычевка, Долгие Нивы, п. Турковского торфопредприятия

- Реконструкция сетей водоснабжения в населенных пунктах: Родьковка, Уймовка, Колосовка, Барсуки, Сычевка, Долгие Нивы, п. Турковского торфопредприятия.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Долгие Нивы, п. ,Турковского торфопредприятия, Барсуки, Троицкое, Сычевка, Колосовка, Земцова Буда, Уймовка, Родьковка.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

Водоотведение

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 5

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 330 | 160 | 26,4 | 26,4 | 52,8 | 52,8 |
| Гостимля | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Долгие Нивы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 190 | 160 | 15,2 | 15,2 | 30,4 | 30,4 |
| Земцова Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 | 9,6 |
| Колосовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 160 | 2,6 | 2,6 | 5,1 | 5,1 |
| Молоково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Морачево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 4,8 |
| Родьковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 160 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 24,0 |
| Снеберка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
| Соловьевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Сычевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 260 | 160 | 20,8 | 20,8 | 41,6 | 41,6 |
| Темники | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 | 9,6 |
| Троицкое | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 6,4 |
| Уймовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
| Щелканово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 250 | 160 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 23,8 | 23,8 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 262,1 | 262,1 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 160 | 44,0 | 44,0 | 88,0 | 88,0 |
| Гостимля | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Долгие Нивы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 260 | 160 | 20,8 | 20,8 | 41,6 | 41,6 |
| Земцова Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 62 | 160 | 5,0 | 5,0 | 9,9 | 9,9 |
| Колосовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 36 | 160 | 2,9 | 2,9 | 5,8 | 5,8 |
| Молоково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Морачево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 80 | 160 | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 12,8 |
| Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 160 | 2,8 | 2,8 | 5,6 | 5,6 |
| Родьковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 370 | 160 | 29,6 | 29,6 | 59,2 | 59,2 |
| Снеберка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 80 | 160 | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 12,8 |
| Соловьевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Сычевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 450 | 160 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 72,0 |
| Темники | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 95 | 160 | 7,6 | 7,6 | 15,2 | 15,2 |
| Троицкое | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 67 | 160 | 5,4 | 5,4 | 10,7 | 10,7 |
| Уймовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 160 | 9,6 | 9,6 | 19,2 | 19,2 |
| Щелканово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 6,4 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 225 | 160 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 36,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 39,7 | 39,7 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 436,5 | 436,5 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - сантехнические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи:

а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации;

б) удешевление вывоза нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации.

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот—при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении.

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотной жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр.

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом — вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по санитарным соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться санитарными соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в населенный пункт. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на перспективу предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Барсуки, п. Турковского торфопредприятия, д. Троицкое, д. Сычевка,  отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения вблизи деревни Барсуки.

- Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями вблизи деревни Барсуки.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемую сливную станцию вблизи деревни Барсуки.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения деревне Барсуки, п. Турковского торфопредприятия, д. Троицкое, д. Сычевка.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода – 215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 50.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Таблица 6

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка планируемая | 75 | 7500 | 22500 | 0,058 | ---- | 0,385 | 0,443 |
| ДолгиеНивы | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,003 | ---- | 0,021 | 0,024 |
| Земцова Буда | жилая застройка планируемая | 29 | 2900 | 8700 | 0,022 | ---- | 0,149 | 0,171 |
| Колосовка | жилая застройка планируемая | 50 | 5000 | 15000 | 0,038 | ---- | 0,257 | 0,295 |
| Новоселье | жилая застройка планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,011 | ---- | 0,072 | 0,083 |
| Родьковка | жилая застройка планируемая | 39 | 3900 | 11700 | 0,030 | ---- | 0,200 | 0,230 |
| Снеберка | жилая застройка планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,009 | ---- | 0,062 | 0,071 |
| Сычевка | жилая застройка планируемая | 51 | 5100 | 15300 | 0,039 | ---- | 0,262 | 0,301 |
| Темники | жилая застройка планируемая | 11 | 1100 | 3300 | 0,008 | ---- | 0,056 | 0,065 |
| Троицкое | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,003 | ---- | 0,021 | 0,024 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка планируемая | 41 | 4100 | 12300 | 0,032 | ---- | 0,210 | 0,242 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,195 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 2,142 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка планируемая | 150 | 2900 | 8700 | 0,022 | ---- | 0,149 | 0,171 |
| ДолгиеНивы | жилая застройка планируемая | 77 | 5000 | 15000 | 0,038 | ---- | 0,257 | 0,295 |
| Земцова Буда | жилая застройка планируемая | 29 | 2900 | 8700 | 0,022 | ---- | 0,149 | 0,171 |
| Колосовка | жилая застройка планируемая | 50 | 5000 | 15000 | 0,038 | ---- | 0,257 | 0,295 |
| Морачево | жилая застройка планируемая | 44 | 4400 | 13200 | 0,034 | ---- | 0,226 | 0,260 |
| Новоселье | жилая застройка планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,011 | ---- | 0,072 | 0,083 |
| Родьковка | жилая застройка планируемая | 176 | 17600 | 52800 | 0,135 | ---- | 0,903 | 1,038 |
| Снеберка | жилая застройка планируемая | 21 | 2100 | 6300 | 0,016 | ---- | 0,108 | 0,124 |
| Сычевка | жилая застройка планируемая | 175 | 17500 | 52500 | 0,135 | ---- | 0,898 | 1,033 |
| Темники | жилая застройка планируемая | 39 | 3900 | 11700 | 0,030 | ---- | 0,200 | 0,230 |
| Троицкое | жилая застройка планируемая | 48 | 4800 | 14400 | 0,037 | ---- | 0,246 | 0,283 |
| Уймовка | жилая застройка планируемая | 46 | 4600 | 13800 | 0,035 | ---- | 0,236 | 0,271 |
| Щелканово | жилая застройка планируемая | 20 | 2000 | 6000 | 0,015 | ---- | 0,103 | 0,118 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка планируемая | 41 | 4100 | 12300 | 0,032 | ---- | 0,210 | 0,242 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,461 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 5,076 |

Электроснабжение

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и  дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2  на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2 % в год.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

Таблица 7

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка планируемая | домов | 75 | 5,4 | 40,5 | 1 | 40,5 | 0,9 | 45,0 |
| Долгие Нивы | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 19,3 | 7,7 | 1 | 7,7 | 0,9 | 8,6 |
| Земцова Буда | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 7,1 | 20,6 | 1 | 20,6 | 0,9 | 22,9 |
| Колосовка | жилая застройка планируемая | домов | 50 | 5,9 | 29,5 | 1 | 29,5 | 0,9 | 32,8 |
| Новоселье | жилая застройка планируемая | домов | 14 | 9,5 | 13,3 | 1 | 13,3 | 0,9 | 14,8 |
| Родьковка | жилая застройка планируемая | домов | 39 | 6,3 | 24,6 | 1 | 24,6 | 0,9 | 27,3 |
| Снеберка | жилая застройка планируемая | домов | 12 | 10 | 12,0 | 1 | 12,0 | 0,9 | 13,3 |
| Сычевка | жилая застройка планируемая | домов | 51 | 5,9 | 30,1 | 1 | 30,1 | 0,9 | 33,4 |
| Темники | жилая застройка планируемая | домов | 11 | 10,4 | 11,4 | 1 | 11,4 | 0,9 | 12,7 |
| Троицкое | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 19,3 | 7,7 | 1 | 7,7 | 0,9 | 8,6 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка планируемая |  | 41 | 6,2 | 25,4 | 1 | 25,4 | 0,9 | 28,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 24,8 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,4 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка планируемая | домов | 150 | 4,4 | 66,0 | 1 | 66,0 | 0,9 | 73,3 |
| Долгие Нивы | жилая застройка планируемая | домов | 77 | 5,3 | 40,8 | 1 | 40,8 | 0,9 | 45,3 |
| Земцова Буда | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 7,1 | 20,6 | 1 | 20,6 | 0,9 | 22,9 |
| Колосовка | жилая застройка планируемая | домов | 50 | 5,9 | 29,5 | 1 | 29,5 | 0,9 | 32,8 |
| Морачево | жилая застройка планируемая | домов | 44 | 6,1 | 26,8 | 1 | 26,8 | 0,9 | 29,8 |
| Новоселье | жилая застройка планируемая | домов | 14 | 9,5 | 13,3 | 1 | 13,3 | 0,9 | 14,8 |
| Родьковка | жилая застройка планируемая | домов | 176 | 4,4 | 77,4 | 1 | 77,4 | 0,9 | 86,0 |
| Снеберка | жилая застройка планируемая | домов | 21 | 8,1 | 17,0 | 1 | 17,0 | 0,9 | 18,9 |
| Сычевка | жилая застройка планируемая | домов | 175 | 4,4 | 77,0 | 1 | 77,0 | 0,9 | 85,6 |
| Темники | жилая застройка планируемая | домов | 39 | 6,3 | 24,6 | 1 | 24,6 | 0,9 | 27,3 |
| Троицкое | жилая застройка планируемая | домов | 48 | 6 | 28,8 | 1 | 28,8 | 0,9 | 32,0 |
| Уймовка | жилая застройка планируемая | домов | 46 | 6,1 | 28,1 | 1 | 28,1 | 0,9 | 31,2 |
| Щелканово | жилая застройка планируемая | домов | 20 | 8,2 | 16,4 | 1 | 16,4 | 0,9 | 18,2 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка планируемая | домов | 41 | 6,2 | 25,4 | 1 | 25,4 | 0,9 | 28,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 54,6 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,0 |

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ в населенных пунктах: Барсуки, Троицкое, Родьковка.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических полиэтиленовых труб».

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 8

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка планируемая | 75 | 7500 | 22500 | 0,443 | 66,4 | 60,9 | 127,3 |
| Долгие Нивы | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,024 | 3,5 | 7,2 | 10,7 |
| Земцова Буда | жилая застройка планируемая | 29 | 2900 | 8700 | 0,171 | 25,7 | 304,0 | 329,7 |
| Колосовка | жилая застройка планируемая | 50 | 5000 | 15000 | 0,295 | 44,3 | 45,1 | 89,4 |
| Новоселье | жилая застройка планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,083 | 12,4 | 18,1 | 30,5 |
| Родьковка | жилая застройка планируемая | 39 | 3900 | 11700 | 0,230 | 34,5 | 37,6 | 72,1 |
| Снеберка | жилая застройка планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,071 | 10,6 | 16,3 | 26,9 |
| Сычевка | жилая застройка планируемая | 51 | 5100 | 15300 | 0,301 | 45,1 | 44,7 | 89,8 |
| Темники | жилая застройка планируемая | 11 | 1100 | 3300 | 0,065 | 9,7 | 15,3 | 25,0 |
| Троицкое | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,024 | 3,5 | 7,2 | 10,7 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка планируемая | 41 | 4100 | 12300 | 0,242 | 36,3 | 38,3 | 74,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,195 |  |  | 88,7 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  | 2,142 |  |  | 975,5 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка планируемая | 150 | 2900 | 8700 | 0,171 | 25,7 | 103,9 | 129,6 |
| ДолгиеНивы | жилая застройка планируемая | 77 | 5000 | 15000 | 0,295 | 44,3 | 62,1 | 106,4 |
| Земцова Буда | жилая застройка планируемая | 29 | 2900 | 8700 | 0,171 | 25,7 | 30,4 | 56,1 |
| Колосовка | жилая застройка планируемая | 50 | 5000 | 15000 | 0,295 | 44,3 | 45,1 | 89,4 |
| Морачево | жилая застройка планируемая | 44 | 4400 | 13200 | 0,260 | 38,9 | 41,2 | 80,1 |
| Новоселье | жилая застройка планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,083 | 12,4 | 18,1 | 30,5 |
| Родьковка | жилая застройка планируемая | 176 | 17600 | 52800 | 1,038 | 155,8 | 119,7 | 275,5 |
| Снеберка | жилая застройка планируемая | 21 | 2100 | 6300 | 0,124 | 18,6 | 23,4 | 42,0 |
| Сычевка | жилая застройка планируемая | 175 | 17500 | 52500 | 1,033 | 154,9 | 119,1 | 274,0 |
| Темники | жилая застройка планируемая | 39 | 3900 | 11700 | 0,230 | 34,5 | 37,6 | 72,1 |
| Троицкое | жилая застройка планируемая | 48 | 4800 | 14400 | 0,283 | 42,5 | 43,3 | 85,8 |
| Уймовка | жилая застройка планируемая | 46 | 4600 | 13800 | 0,271 | 40,7 | 41,5 | 82,2 |
| Щелканово | жилая застройка планируемая | 20 | 2000 | 6000 | 0,118 | 17,7 | 23,5 | 41,2 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка планируемая | 41 | 4100 | 12300 | 0,242 | 36,3 | 16,4 | 52,7 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,461 |  |  | 141,7 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 5,076 |  |  | 1559,2 |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Барсуки, Земцова Буда, Колосовка, Уймовка, Родьковка, Троицкое,                п. Турковского Торфопредприятия, Снеберка, Долгие Нивы.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Барсуки, Земцова Буда, Колосовка, Уймовка, Родьковка, Сычевка, п. Турковского Торфопредприятия, Снеберка, Долгие Нивы.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Барсуки, Земцова Буда, Колосовка, Уймовка, Родьковка, Троицкое, п. Турковского Торфопредприятия, Снеберка, Сычевка, Долгие Нивы. Обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Связь и информатизация

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства по сельскому поселению представлен в таблице.

Таблица 9

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Общая площадь, м2 | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка планируемая | домов | 75 | 7500 | 75 | 75 | 75 |
| Долгие Нивы | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 400 | 4 | 4 | 4 |
| Земцова Буда | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 2900 | 29 | 29 | 29 |
| Колосовка | жилая застройка планируемая | домов | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 |
| Новоселье | жилая застройка планируемая | домов | 14 | 1400 | 14 | 14 | 14 |
| Родьковка | жилая застройка планируемая | домов | 39 | 3900 | 39 | 39 | 39 |
| Снеберка | жилая застройка планируемая | домов | 12 | 1200 | 12 | 12 | 12 |
| Сычевка | жилая застройка планируемая | домов | 51 | 5100 | 51 | 51 | 51 |
| Темники | жилая застройка планируемая | домов | 11 | 1100 | 11 | 11 | 11 |
| Троицкое | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 400 | 4 | 4 | 4 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка планируемая | домов | 41 | 4100 | 41 | 41 | 41 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 16 | 16 | 16 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  | 346 | 346 | 346 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Барсуки | жилая застройка планируемая | домов | 150 | 15000 | 150 | 150 | 150 |
| Долгие Нивы | жилая застройка планируемая | домов | 77 | 7700 | 77 | 77 | 77 |
| Земцова Буда | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 2900 | 29 | 29 | 29 |
| Колосовка | жилая застройка планируемая | домов | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 |
| Морачево | жилая застройка планируемая | домов | 44 | 4400 | 44 | 44 | 44 |
| Новоселье | жилая застройка планируемая | домов | 14 | 1400 | 14 | 14 | 14 |
| Родьковка | жилая застройка планируемая | домов | 176 | 17600 | 176 | 176 | 176 |
| Снеберка | жилая застройка планируемая | домов | 21 | 2100 | 21 | 21 | 21 |
| Сычевка | жилая застройка планируемая | домов | 175 | 17500 | 175 | 175 | 175 |
| Темники | жилая застройка планируемая | домов | 39 | 3900 | 39 | 39 | 39 |
| Троицкое | жилая застройка планируемая | домов | 48 | 4800 | 48 | 48 | 48 |
| Уймовка | жилая застройка планируемая | домов | 46 | 4600 | 46 | 46 | 46 |
| Щелканово | жилая застройка планируемая | домов | 20 | 2000 | 20 | 20 | 20 |
| Турковского торфопред. | жилая застройка планируемая | домов | 41 | 4100 | 41 | 41 | 41 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 93 | 93 | 93 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 1023 | 1023 | 1023 |

В настоящее время АТС  в деревне Барсуки используются на сто процентов. Дальнейшие развитие САТС связанно с переводом АТС на цифровое оборудование. Потребуется замена аналогового оборудования на цифровое с увеличением емкости.

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в Монастырщинском районе, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения (общественно-деловые зоны и рекреационные зоны).

2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для маломобильных групп населения.

Объекты здравоохранения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/реконструкция ФАПов в д. Барсуки, д. Родьковка, д. Сычевка, д. Долгие Нивы. Повышение их технического и материального оснащения.

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На I очередь реализации генерального плана:

- Реконструкция школы в д. Долгие Нивы и п. Турковского торфопредприятия.

Дошкольные и внешкольные учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация группы дошкольного образования в школах д. Долгие Нивы и п. Турковского торфопредприятия.

Для размещения указанных объектов установлены границы функциональной зоны О2 - зоны размещения объектов  социального и коммунально-бытового назначения

Культурно-просветительские учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/реконструкция существующих учреждений клубного типа с повышением их технического и материального оснащения в д. Долгие Нивы и                        п. Турковского торфопредприятия, д. Барсуки, д. Родьковка, д. Сычевка.

Объекты спортивного и культурно-массового назначения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Строительство спортивной площадки в д. Барсуки.

- Строительство спортивной площадки в д. Троицкое.

Для размещения указанных объектов установлены границы функциональной зоны Р3 -зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения;

Учреждения социального обеспечения и обслуживания

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация отделения социальной помощи на дому в д. Барсуки.

Для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны О2 - зоны размещения объектов  социального и коммунально-бытового назначения

Объекты торговли и потребительский рынок

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Таким образом, помимо указанных ниже объектов торговли, на территории поселения могут быть размещены иные объекты торговли, общественного питания и обслуживания населения на специально отведённых для этого функциональных зонах.

Строительство кладбищ

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к функциональным зонам специального назначения - Зоны специального назначения, связанные с захоронениями (Сп1).

1. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного северо-западнее д. Долгие Нивы, на 0,34 га – на I очередь реализации генерального плана.

2. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного северо-западнее д. Родьковка, на 0,55 га – на I очередь реализации генерального плана.

3. Увеличение площади существующего кладбища в южнее д. Уймовка на 0,50 га – на I очередь реализации генерального плана.

4. Увеличение площади существующего кладбища в д. Колосовка на 0,45 га – на I очередь реализации генерального плана.

5. Увеличение площади существующего кладбища в д. Сычевка на 0,36 га – на расчетный срок реализации генерального плана.

6. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного юго-восточнее               д. Снеберка, на 0,31 га – на I очередь реализации генерального плана.

### 3.3.4. Демографический прогноз. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

- Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Барсуковского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 0,7 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 10

Численность населения согласно Сценарию 1.

| Показатели | 2015 г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 0,9 | 0,8 | 0,7 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 11

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | 2015 г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 0,9 | 1,5 | 2,5 |

По данному сценарию убыль численности населения замедлится, население увеличиться за счет миграционного прироста и развития жилых территорий. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

- Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Барсуковского сельского поселения наблюдалась стабильная численность населения.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке.

На перспективу данным проектом принимается увеличение  численности населения за счёт  механического прироста.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 12

Численность населения по населенным пунктам

|  | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Барсуки | 138 | 330 | 550 |
| д. Гостимля | 3 | 2 | 4 |
| д. Долгие Нивы | 158 | 190 | 260 |
| д. Зайцовка | - | - | - |
| д. Земцова Буда | 2 | 60 | 62 |
| д. Каблуково | - | - | - |
| д. Колосовка | 34 | 32 | 36 |
| д. Молоково | 2 | 2 | 2 |
| д. Морачево | 1 | 1 | 80 |
| д. Новоселье | 13 | 30 | 35 |
| д. Родьковка | 107 | 150 | 370 |
| д. Снеберка | 16 | 50 | 80 |
| д. Соловьевка | 2 | 2 | 4 |
| д. Сычевка | 162 | 260 | 450 |
| д. Темники | 11 | 60 | 95 |
| д. Троицкое | 21 | 40 | 67 |
| д. Уймовка | 12 | 20 | 120 |
| д. Щелканово | 3 | 10 | 40 |
| п. Турковского торфопред. | 195 | 250 | 225 |
| Итого: | 880 | 1489 | 2480 |

В течение расчетного срока произойдут сдвиги в возрастной структуре поселения – увеличится доля населения моложе трудоспособного возраста. Увеличится так же доля лиц в трудоспособном возрасте.

- Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Барсуковского сельского поселения составит 93,0 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 50 м2 на человека, а общий жилой фонд 125 тыс. м2

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 4,0 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 13

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 0,9 | 1,5 | 2,5 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 40 | 45 | 50 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 1,5 | 2,5 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 36,0 | 34,5 | 65,0 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 33,0 | 60,0 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 36,0 | 67,5 | 125,0 |

В Генеральном плане  Барсуковского сельского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Таблица 14

Жилая застройка по населенным пунктам Барсуковского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства (2015-2025 г.г.) | Расчетный срок (2015-2035 г.г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Барсуки | 66,04 | 94,18 | 119,48 |
| 2 | д. Гостимля | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
| 3 | д. Долгие Нивы | 49,33 | 51,07 | 73,72 |
| 4 | д. Зайцовка | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| 5 | д. Земцова Буда | 12,09 | 22,62 | 22,62 |
| 6 | д. Каблуково | 16,26 | 16,26 | 16,26 |
| 7 | д. Колосовка | 49,59 | 68,41 | 68,41 |
| 8 | д. Молоково | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 9 | д. Морачево | 15,43 | 15,43 | 30,30 |
| 10 | д. Новоселье | 29,11 | 34,62 | 34,62 |
| 11 | д. Родьковка | 44,81 | 59,14 | 105,44 |
| 12 | д. Снеберка | 30,43 | 34,41 | 37,66 |
| 13 | д. Соловьевка | 20,63 | 20,63 | 20,63 |
| 14 | д. Сычевка | 77,18 | 98,15 | 139,52 |
| 15 | д. Темники | 21,05 | 25,44 | 34,84 |
| 16 | д. Троицкое | 36,35 | 55,43 | 55,43 |
| 17 | д. Уймовка | 37,58 | 37,58 | 53,41 |
| 18 | д. Щелканово | 28,41 | 28,41 | 35,16 |
| 19 | п. Турковского торфопредприятия | 19,24 | 39,99 | 39,99 |
|  | Итого | 622,16 | 770,4 | 956,12 |

Таблица 15

Новое строительство Барсуковского сельского поселения

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь ИЖС | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок ИЖС | Всего Новое строительст-во тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| Барсуки | 7,5 | 7,5 | 15,0 |
| Долгие Нивы | 0,4 | 7,3 | 7,7 |
| Земцова Буда | 2,9 |  | 2,9 |
| Колосовка | 5 |  | 5 |
| Морачево |  | 4,4 | 4,4 |
| Новоселье | 1,4 |  | 1,4 |
| Родьковка | 3,9 | 13,7 | 17,6 |
| Снеберка | 1,2 | 0,9 | 2,1 |
| Сычевка | 5,1 | 12,4 | 17,5 |
| Темники | 1,1 | 2,8 | 3,9 |
| Троицкое | 0,4 | 4,4 | 4,8 |
| Уймовка |  | 4,6 | 4,6 |
| Щелканово |  | 2,0 | 2,0 |
| Турковского торфопред. | 4,1 |  | 4,1 |
| остальные населенные пункты |  |  |  |
| Итого | 33,0 | 60,0 | 93,0 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 2,5 тыс.чел;

к концу первой очереди – 1,5 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец расчётного срока – 50 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 125,0 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 67,5 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

### 3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Формирование функциональных зон, в т.ч. для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчётный срок реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения в составе, представленном в таблице № 3.

2. Размещение площадок для нового жилищного строительства предполагается в        д. Барсуки, д. Долгие Нивы, д. Новоселье, п. Турковского торфопредприятия, д. Троицкое,                      д. Сычевка, д. Колосовка, д. Земцова Буда, д. Родьковка, д. Морачево, Снеберка, Темники, Уймовка, , Щелканово.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон инженерной и транспортной  инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

3. Размещение проектируемых объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания предполагается осуществить на территориях общественно-деловых и рекреационные зон, информация о которых представлена в п. 3.3.3. настоящего документа.

4. В целях развития транспортной инфраструктуры территории поселения, генеральным планом предполагается установление границ функциональных зон инженерной и транспортной  инфраструктуры, информация о которых представлена в п. 3.3.1. настоящего документа.

5. В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Монастырщинского муниципального района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство и восстановление:

- Восстановление производственной площадки (торфопредприятия) с размещением объектов III, IV и V классов опасности северо-восточнее п. Турковского торфопредприятия – на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена П1-2 - производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Новоселье - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности севернее д. Барсуки - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V классов опасности север-западнее д. Барсуки - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- размещение сельскохозяйственного предприятия для обработки сельскохозяйственной продукции южная часть д. Барсуки - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- строительство сельскохозяйственного предприятия частично с размещением объектов III, IV и V и частично с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Сычевка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- строительство сельскохозяйственного предприятия частично с размещением объектов III, IV и V и частично с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-восточной части д. Сычевка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около западной границы д. Колосовка - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- размещение сельскохозяйственного предприятия для обработки сельскохозяйственной продукции восточная часть д. Колосовка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в юго-восточной части д. Земцова Буда - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Уймовка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- размещение сельскохозяйственного предприятия для обработки сельскохозяйственной продукции юго-восточная часть д. Уймовка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в северной части д. Родьковка - на первую очередь реализации генерального плана и уменьшение ее санитарно-защитной зоны за счет введения инновационных технологий.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- 3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице 16 приведен перечень планируемых к размещению на территории Барсуковского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 16

Перечень планируемых к размещению на территории Барсуковского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление производственной площадки (торфопредприятия) с размещением объектов III, IV и V классов опасности северо-восточнее п. Турковского торфопредприятия | П1-2 - производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 2. | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Новоселье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности севернее д. Барсуки | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 4. | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V классов опасности север-западнее д. Барсуки | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 5. | строительство сельскохозяйственного предприятия частично с размещением объектов III, IV и V и частично с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Сычевка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | восточная часть территории – 300 остальная часть территории - 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 6. | строительство сельскохозяйственного предприятия частично с размещением объектов III, IV и V и частично с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-восточной части д. Сычевка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | западная часть территории – 300 остальная часть территории - 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 7. | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около западной границы д. Колосовка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 8. | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в юго-восточной части д. Земцова Буда | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 9. | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Уймовка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 10. | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в северной части д. Родьковка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300, уменьшение СЗЗ до 100 за счет введения инновационных технологий | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 11. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 12. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция вблизи д. Барсуки | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 13. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 14. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 15. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 16. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |

Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Барсуковского сельского поселения представлены в таблице 18.

Таблица 18

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер  Барсуковского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Вепрянка | 13 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 2. | р. Перенка | 8 | 50 | 5 | 50 |
| 3. | р. Упинка | 19 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 4. | р. Полна | 14 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 5. | р. Сорочка | 5,5 | 50 | 5 | 50 |

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице ниже.

Таблица 19

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Полезные ископаемые

Сырьевая база Барсуковского сельского поселения представлена глинами, органическими и минеральными удобрениями в виде торфа, месторождениями песков и песчано-гравийных смесей, их характеристика представлена ниже.

Разведанные запасы ПГС и песков на территории Барсуковского сельского поселения

Разведанные запасы глин на территории Барсуковского сельского поселения

Торфяные месторождения на территории Барсуковского сельского поселения

Аверьковское: расположено севернее д. Морачево.

Площадь общая 200 га, промзалежи - 161 га; средняя мощность пласта 2,04 м.,  запасы торфа ~ 448 тыс. м3. В Барсуковском сельском поселении расположено частично.

Турковская дача: расположено западнее д. Снеберка, северо-восточнее д. Новоселье.

Площадь общая 456 га, промзалежи - 292 га; средняя мощность пласта 2,44 м.,  запасы торфа ~ 659 тыс. м3.

Верхний Мох/Турковская Дача/вкл. т/м Гостимлевское и Снебарская Пустошь/Барсуковское: расположено южнее д. Долгие Нивы, западнее д. Гостимля, севернее д. Новоселье.

Площадь общая 869 га, промзалежи - 623 га; средняя мощность пласта 2,26 м.,  запасы торфа ~ 2594 тыс. м3. В Барсуковском сельском поселении расположено частично.

Петров Мох(Турковская Дача): расположено северо-западнее д. Новоселье. В Барсуковском сельском поселении расположено частично.

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

- 3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

На расчётный срок реализации генерального плана:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. Реставрация объектов культурного наследия.

- 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятия по защите от шума:

1. На первую очередь реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

- 3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

1. Полное сохранение на территории Барсуковского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Барсуковского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Барсуковского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Барсуковского сельского поселения.

Населенные пункты поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территориях населенных пункто;

- обеспечение населения населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на магистральных трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопроводов (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопроводов опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопроводов, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Зоны затопления, подтопления

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2014 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют  (в соответствии с письмом №2203 от 06.10.2015 года от администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

### 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. При освоении новых территорий предусматривается:

- защита низменных территорий от затопления;

- защита территорий от подтопления;

- защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа;

- удаление почвенно-растительного слоя и торфов с их дальнейшим использованием в озеленении.

### 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий

На первую очередь реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения предусмотрено:

- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;

- организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки;

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

На расчетный срок реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения предусмотрено:

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

### 3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане Барсуковского сельского поселения.

2. Уточнение границы Барсуковского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Реализация генерального плана Барсуковского сельского поселения путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана Барсуковского сельского поселения.

5. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки Барсуковского сельского поселения.