- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.04.  2014  № 79

п. Монастырщина

Об утверждении генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014 – 2020 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», распоряжением Администрации Смоленской области от 30.04 2010 г. № 540-р\адм «Об утверждении концепции обращений с отходами производства и потребления на территории Смоленской области на 2010-2015 годы,

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014 – 2020 годы (Приложение к постановлению).

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов с 01.01.2014 года применять нормы накопления твердых отходов в соответствии с приложением к постановлению.

3. Постановление  разместить на  официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области   (Голуб А.В.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу Горелова А. А.

Глава Администрации

муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области                                                                                          В.Б. Титов

Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

от 16.04. 2014 № 79

Генеральная схема

очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы

1. Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

2. Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 18.10.2013 г. № 304 «Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

3. Общие сведения о муниципальном образовании  «Монастырщинский район» Смоленской области и природно-климатические условия

Монастырщинский район расположен в юго-западной части Смоленской области. На севере  района  граничит с Краснинским и Смоленским районами, на востоке с Починковским районом, на юге с Хиславичским районом, на западе с республикой Беларусь. Административным центром районного муниципального образования является поселок городского типа Монастырщина. Общая площадь муниципального образования составляет 151375 га, в том числе п. Монастырщина в городской черте 412 га. Средние размеры в направлении  восток-запад от п. Монастырщина на запад 16 км, на восток-33 км. На территории  района размещено 202 населённых пунктов, в том числе 201 – сельских, и посёлок Монастырщина – городского типа. Посёлок Монастырщина находится в 57 км от г. Смоленск.

Климат Монастырщинского района умеренно континентальный, характеризуется тёплым летом, умеренно-холодной зимой, с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Средне годовая температура воздуха +4,3 °С, самый холодный месяц январь, его средняя температура -8,5°С, до -10°С. Среднемесячная температура самого тёплого месяца июля +18°С, +20°С. Количество осадков-630-730 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных направлений в тёплый период года и юго-западных и южных направлений в холодный период.

4. Существующее состояние и развитие района на перспективу

4.1. Численность населения муниципального образования

Таблица 3

| № пп | Наименование поселения | Численность жителей, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2014 | расчетный срок |
|  | Монастырщинское городское поселение, пгт. Монастырщина | 3770 | 3547 |
|  | Александровское сельское поселение | 831 | 780 |
|  | Барсуковское сельское поселение | 681 | 640 |
|  | Гоголевское сельское поселение | 726 | 684 |
|  | Добросельское сельское поселение | 415 | 388 |
|  | Любавическое сельское поселение | 363 | 340 |
|  | Новомихайловское сельское поселение | 776 | 726 |
|  | Слободское сельское поселение | 570 | 534 |
|  | Соболевское сельское поселение | 626 | 589 |
|  | Татарское се5льское поселение | 790 | 742 |
|  | ИТОГО по району | 9548 | 8970 |

Примечание: расчетный срок – 2016 год

4.2. Исходные данные по благоустройству территорий

муниципального образования

Таблица 4

| № пп | Наименование сельского поселения | Численность жителей, чел. |  | Общая площадь территории, кв. км | Общая площадь зеленых насаждений / лесной фонд | Этажность застройки, тыс. кв. м / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |  |  | 1 этажные |  |  | 2 этажные |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс.кв м |  | % | тыс .кв м | % |
|  | Монастырщинское городское поселение, пгт. Монастырщина | 3770 | 3547 | 10,51 | 0 | 76,9 | 75,8 |  | 24,6 | 24,2 |
|  | Александровское сельское поселение | 831 | 780 | 210,34 | 12 | 43,4 | 99,1 |  | 0 .4 | 0,9 |
|  | Барсуковское сельское поселение | 681 | 640 | 159,36 | 42,77 | 32,0 | 84,9 |  | 5,7 | 15,1 |
|  | Гоголевское сельское поселение | 726 | 684 | 196,40 | 28,75 | 29,4 | 100 |  | 0 | 0 |
|  | Добросельское сельское поселение | 415 | 388 | 142,19 | 17,85 | 20,4 | 97,1 |  | 0,6 | 2,9 |
|  | Любавическое сельское поселение | 363 | 340 | 166,21 | 22,96 | 14,8 | 85,1 |  | 2,6 | 4,9 |
|  | Новомихайловское сельское поселение | 776 | 726 | 88,18 | 9,35 | 26,5 | 99,3 |  | 0,2 | 0,7 |
|  | Слободское сельское поселение | 570 | 534 | 84,09 | 2,38 | 17,8 | 91,3 |  | 1,7 | 8,3 |
|  | Соболевское сельское поселение | 626 | 589 | 216,07 | 20,02 | 18,3 | 93,8 |  | 1,2 | 6,2 |
|  | Татарское сельское поселение | 790 | 742 | 240,40 | 9,09 | 26,9 | 97,5 |  | 0,7 | 2,5 |
|  | ИТОГО по району | 9548 | 8970 | 1513,75 | 177,25 | 306,4 | 89,0 |  | 37,7 | 11,0 |

  - Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры

Таблица 5

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2014 | расчетный срок |
| Больницы | 1 койка | 46 | 46 |
| Аптеки | единиц. | 3 | 3 |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 205 | 205 |
| Школы, профтехучилище, центр внешкольной работы | 1 учащийся | 1038 | 930 |
| Детские сады | 1 место | 149 | 150 |
| Детско-юношеская спортшколы | 1 учащийся | 210 | 200 |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 4049 | 3850 |
| Столовые организаций, учреждений | мест | 836 | 732 |
| Павильоны | 1 м2 торг. пл. | 126 | 156 |
| Палатки (киоски) | 1 м2 торг. пл. | 7 | 10 |
| Рынки | 1 м2 торг. пл. | 2710 | 2710 |
| Клубы, дома культуры, музеи | единиц | 27 | 27 |
| Библиотеки | единиц | 21 | 20 |
| Спортивные сооружения | объект | 78 | 78 |
| Объекты бытового обслуживания | единиц | 13 | 15 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 402 | 432 |
| Автомастерские | единиц | 2 | 2 |
| Автозаправочные станции | 1заправочное место | 8 | 10 |
| Административные и другие учреждения, офисы | 1 сотрудник | 315 | 280 |

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, эксплуатацию полигона муниципального образования

Таблица 6

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация МО «Монастырщинский район» | п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д.14 | Заместитель Главы Администрации | 4-12-44 |
| 2. | ММУП «Коммунальник» | п. Монастырщина, ул. Революционная, д. 38 | Директор | 4-01-94 |

Таблица 7

Специализированные организации по вывозу отходов

производства и потребления

| 1. | ММУП «Коммунальник» | п. Монастырщина, ул. Революционная, д. 38 | Директор | 4-01-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Организации управляющие и обслуживающие многоквартирные дома

| 1. | ММУП «Коммунальник» | п. Монастырщина, ул. Революционная, д. 38 | Директор | 4-01-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. Общее состояние окружающей среды и основные экологические проблемы на территории муниципального образования

Монастырщинский район относится к районам Смоленской области, где природный комплекс сохранен в удовлетворительном состоянии и угроза утраты естественных экосистем пока невелика.

Спад объемов промышленности и сельскохозяйственного производства в 90-х годах снизил объемы загрязнения. Однако в связи с ростом количества автотранспорта в этот период объем выбросов загрязняющих веществ от него постоянно увеличивается.

С 2006 года произошло уменьшение объема выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, закрытие ряда предприятий Монастырщинского района определило эту тенденцию. Основным источником выбросов вредных для здоровья человека веществ в воздушную среду района является транспорт. В целом благополучную экологическую ситуацию усугубляют выбросы от котельных, на которых отсутствуют очистные сооружения, а также изношенность их основного фонда до 75%.

Объем сбросов вредных веществ в водную среду сокращается с каждым годом. Это объясняется прекращением производственной деятельности ряда предприятий Монастырщинского района.

Свыше 90 % сточных вод не очищаются до нормативных требований. В результате многие водоемы становятся непригодными для питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения, рыбохозяйственных и культурно-бытовых целей. Данных по санитарно-эпидемиологической обстановке нет. Степень развития систем канализации в населенных пунктах района находится на недостаточном уровне.

Рассматривая в целом воздействие сельхозпроизводства на окружающую среду, можно сказать, что отрицательное воздействие на окружающую среду самое минимальное. При этом необходимо принять меры по охране пришедших в негодность и запрещенных к использованию пестицидов. В противном случае, в районе создаются определенные риски: хищение отходов; возможность распространения их по окружающей территории с ливневыми, талыми водами; сохраняется возможность возгорания смесей, пожаров вследствие поджога или неосторожности.

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем района.

4.5.Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и        организаций

4.5.1. Общие положения.

Многоквартирные дома населения в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением. Объем водоотведения определяется путем суммирования объемов потребления холодного и горячего водоснабжения (в зимнее время).

неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

4.5.2. Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

Краткая характеристика пункта приема ЖБО на территории

муниципального образования

Таблица 8

| Место расположения | Мощность м3/год | Техническое состояние | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Свирковец |  | удовлетворительное | не планируется | п. Монастырщина, МКД, частный сектор, организации и предприятия |

5. Твердые отходы производства и потребления

5.1. Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов

на территории муниципального образования

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Периодичность удаления бытовых отходов согласована с территориальным  отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в  Починковском, Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах, исходя из местных условий, в соответствии с правилами содержания территорий населенных пунктов.

Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин. Для удобства жителей района маршрутные графика предусматривают сбор отходов с 08.00 до 17.00.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

1. Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру спецмашины собираются специализированной организацией по прямым договорам с населением.

2. Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемную камеру спецмашин, а также отходы от уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, эти отходы собираются в контейнера и вывозятся специализированной организацией по договорам с управляющей обслуживающей организацией, ТСЖ и ЖСК.

3. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от контейнерных площадок и вывозятся управляющими, обслуживающими организациями, ТСЖ самостоятельно, либо по договору со специализированным предприятием.

Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятиям. Навоз, образующийся в результате содержания КРС вывозятся арендаторами земельных участков (пайщики) два раза в год (весна, осень) на поля сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение, на основании договоров.

5.2. Мойка и дезинфекция контейнеров

Специализированные установки для мойки контейнеров в районе отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частичная мойка и дезинфекция контейнеров и контейнерных площадок осуществляется управляющими (обслуживающими) организациями.

5.2.1. Мойка и дезинфекция мусоровозов.

В летний период времени мойка мусоровозов осуществляется ежедневно на полигоне ТБО  при помощи специализированного автомобиля (поливомоечный автомобиль).

В зимний период времени мойка мусоровозов осуществляется по мере загрязнения на производственной базе специализированного предприятия.

Система бестарного вывоза

Таблица 9

| Количество обслуживаемых жителей, чел. | Количество договоров для сбора отходов от населения шт. | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от населения м3/сутки | Место обезвреживания ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4055 | 885 | 5/нед. | 24,63 | свалка ТБО д. Свирковец |

5.3. Санитарное состояние сооружений по размещению отходов

5.3.1. Свалка твердых бытовых отходов.

Свалка (полигон) твердых бытовых отходов расположена по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район,  в 800 м  северо-западнее д. Свирковец на месте песчаного карьера. Районный центр расположен северо-западнее на  расстоянии 5,3 км. Участок приурочен к пологоволнистой и слабоволнистой поверхности моренно-зандровой равнины. Ближайший водоток – р. Лютая (приток р. Вихра) протекает в 1,0 км северо-восточнее свалки ( водоохранная зона 50 м).

Свалку ТБО эксплуатирует ММУП «Коммунальник» на основании договора аренды. Захоронение на полигоне производится путем послойного уплотнения тяжелыми бульдозерами, с последующей изоляцией грунтом.

Количество поступающих отходов определяется исходя из объема кузова транспортного средства и удельного веса отходов. Весовая на полигоне отсутствует, качественный состав отходов определяется визуально охранниками полигона. Мониторинг за состоянием окружающей среды в районе расположения  свалки (полигона) осуществляет Починковский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  по договору с ММУП «Коммунальник».

Технико-экономическая характеристика свалки (полигона)

Таблица 10

| Экономическая характеристика свалки (полигона) ТБО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Место расположение | в 800 м северо-западнее д. Свирковец и 5.3 км к юго-востоку от п. Монастырщина |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 2005 год |
| 3 |  | Общая площадь полигона | 1.7 га |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 15 лет |
| 5 |  | Объем вывоза ТБО | 27 м3/сут. |
|  |  | за год | 6,67 тыс. м3/год |
|  |  | за 15 лет | 93.98 тыс. м3 |
| 6 |  | Объёмная масса ТБО | 0.200 т/м3 |
|  |  | в т.ч. среднегодовая 0.20x6670 | 1334 т/год |

Объемы заполнения полигона по годам

Таблица 11

| Объём заполнения полигона |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Объём образования отходов тыс. м3 |  |
|  | Всего, тыс. м3 | От населения |
| 2006 | 7,12 | 6,35 |
| 2007 | 6,94 | 6,17 |
| 2008 | 6,75 | 5,98 |
| 2009 | 6,65 | 5,88 |
| 2010 | 6,65 | 5,88 |
| 2011 | 6,77 | 6,0 |
| 2012 | 6,59 | 5,82 |
| 2013 | 6,47 | 5,7 |
| 2014 | 6,67 | 5,9 |
| 2015 | 6,67 | 5,9 |
| 2016 | 6,67 | 5,9 |
| 2017 | 6.67 | 5,9 |
| 2018 | 6.67 | 5,9 |
| 2019 | 6.67 | 5,9 |
| 2020 | 6,67 | 5,9 |

5.3.2. Прочие объекты временного размещения отходов

Таблица 12

| № пп | Наименование объекта размещения, эксплуатирующ. организация | Площадь, га | Мощность объекта, . тонн | Фактическое заполнение, % заполнения | Расстояние до ближайшего населенного пункта (пруд км | Наличие защитного экрана | Система мониторинга | Принимаемые отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Александровского СП д. Слобода | 0,5 |  | 6,0 | 0,5 | А-1 (глиняный, однослойный) | нет | нетоксичные |
| 2. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Александровского СП д. Носково | 0,5 |  | 7,5 | 1,0 | - // - | нет | нетоксичные |
| 3. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Александровского СП д. Котово | 0,5 |  | 6,0 | 1,1 | - // - | нет | нетоксичные |
| 4. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Александровского СП д. Досугово | 0,5 |  | 7,5 | 1,0 | - // - | нет | нетоксичные |
| 5. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Барсуковского СП п. Турки | 0.4 |  | 4,0 | 2,0 | - // - | нет | нетоксичные |
| 6. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Барсуковского СП Д. Сычевка | 1,5 |  | 3,5 | 1,0 | - // - | нет | нетоксичные |
| 7. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Барсуковского СП д. Долгие Нивы | 0,2 |  | 2,0 | 1,0 | - // - | нет | нетоксичные |
| 8. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Добросельского СП д. Доброселье | 0,3 |  | 5,0 | 3,0 | - // - | - // - | - // - |
| 13. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Добросельского СП д. Раевка | 0,3 |  | 5,0 | 1,0 | - // - | - // - | - // - |
| 14. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Любавического СП д. Любавичи | 0,4 |  | 3,5 | 1,0 | - // - | - // - | - // - |
| 15. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Любавического СП д. Железняк | 0,4 |  | 4,0 | 1,2 | - // - | - // - | - // - |
| 16. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Новомихайловского СП д. Новомихайловское | 0,5 |  | 7,5 | 1,5 | - // - | - // - | - // - |
| 17. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Слободского СП д. Октябрьское | 1,0 |  | 6,0 | 2,0 | - // - | - // - | - // - |
| 18. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Слободского СП д. Крапивна | 0,3 |  | 3,0 | 3,0 | - // - | - // - | - // - |
| 19. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Соболевского СП д. Соболево | 0,8 |  | 7,0 | 0,5 | - // - | - // - | - // - |
| 20. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Соболевского СП д. Стегримово | 0,8 |  | 6,0 | 2,0 | - // - | - // - | - // - |
| 21. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Соболевского СП д. Дмыничи | 0,5 |  | 5,0 | 0,5 | - // - | - // - | - // - |
| 22. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Татарского СП д. Татарск | 1,0 |  | 5,0 | 2,0 | А-1 (глиняный, однослойный) | нет | нетоксичные |
| 23. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Татарского СП д. Кадино | 1,0 |  | 4,0 | 1,5 | - // - | - // - | - // - |
| 24. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Татарского СП д. Мигновичи | 1,0 |  | 5,0 | 1,5 | - // - | - // - | - // - |

5.4. Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке, сбору и вывозу крупногабаритного мусора

Специализированное предприятие по вывозу отходов

Таблица 13

| Оснащенность предприятия спец.техникой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Марка | Год выпуска | Количество | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трактор | МТЗ-82 | 1992 | 1 | 100 |
|  |  | МТЗ-82.1 | 2013 | 1 | 10 |
| 2 | Грейдер | ГС-10.07 | 2013 | 1 | 10 |
| 3 | Трактор-погрузчик | «Амкодор»-702 | 2013 | 1 | 10 |
| 4 | Экскаватор | ЭО 2022 | 2004 | 1 | 90 |
| 5 | Мусоровоз | КО-440-3 | 2003 | 1 | 100 |
| 6 | Автомобиль | ГАЗ-САЗ 3507 | 1990 | 1 | 100 |
|  |  | ЗИЛ 554 | 1993 | 1 | 100 |
| 7 | Поливомоечная машина | МДК 43362 | 2003 | 1 | 100 |

Таблица14

| Необходимое количество транспорта для посыпки территории противогололёдными реагентами |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Количество |
| 1 | Площадь, подлежащая механизированной уборке,м2 | 169500 |
| 2 | Протяжённость городских дорог. м | 33900 |
| 3 | Необходимое количество автомобилей и техники: |  |
| 3.1 | подметально-уборочных | 1 |
| 3.2 | поливомоечных | 1 |
| 3.3 | транспорт для сгребания снега: |  |
|  | - комбинированные дорожные машины | 1 |
|  | - автогрейдер | 1 |
| 3.4 | транспорт для посыпки противогололёдных реагентов | 1 |

Управляющие и обслуживающие многоквартирные дома

организации

Таблица 15

| № пп | Наименование организации | Трактора |  | Газ – Саз КО-440 КО-806-20 |  | Погрузчик |  | Поливомоечная машина |  | Грейдер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | % износа | кол-во | % износа | кол-во | % износа | кол-во | % износа | кол-во | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ММУП «Коммунальник» | 2 | 50 | 3 | 100 | 1 | 10 | 1 | 100 | 1 | 10 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5. Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за вывоз и захоронение ТБО

Таблица 16

| Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за вывоз и захоронение ТБО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название организации | Площадь территории предприятия, га | Площадь производств енных помещений, м2 | Численность сотрудников, чел | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы, час/смен |
| 1 | ММУП «Коммунальник» | 1,8 | 3675 | 75 | 62 | 8ч. 1смена |

Ориентировочная стоимость уходных работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, ру б. | Кратность | Стоимость работ в год, тыс.руб. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выкашивание газонов газонокосилками | 1 м2 | 1,16 | 5 в сезон | 23,2 | 2000 |
| 2 | Погрузка мусора вручную | 1 тн | 414,51 | 5 дн/нед. | 165,8 | 400 |
| 3 | Транспортировка мусора на расстояние до 12 ,5 км | 1 тн | 321,97 | 5 дн. / нед. | 128,8 | 400 |
| 4 | Размещение отходов | 1тн | 116,27 | 5 дн. / нед. | 46,5 | 400 |
| 5 | Уборка случайного мусора | м2 |  |  |  |  |
| Всего на год |  |  |  |  | 364,3 |  |

5.6. Нормы накопления твердых отходов от жизнедеятельности населения,

деятельности организаций и предприятий, а также индивидуальных

предпринимателей района

5.6.1. Сведения о действующих в 2014 году нормах накопления

Распоряжением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 10.01.2006 № 5-р установлена норма накопления твердых бытовых отходов на одного человека в год 1,5 м3 и распоряжением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от19.04.2005 № 157-р установлена норма на отведение (жидких нечистот) – 25  м3 в год на одного человека.

На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся управляющими организациями самостоятельно или по договорам.

5.6.2. Методика определения норм накопления твердых отходов

Нормы накопления являются основными расчетными показателями при определении количества специальных транспортных средств, затрат на сбор, вывоз отходов, планирования работ по очистке района.

Нормы накопления  не стабильны и изменятся вместе с изменением условий, влияющих на образование бытовых отходов.

При определении норм накопления учитывают суточный коэффициент неравномерности, который служит для определения требуемой максимальной грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема мусоросборников (контейнеров). В «Методических рекомендациях о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года № 152 рекомендуется принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.

Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях за сезон производится по формуле:

Vсс = Vо/п х а

где:	 Vсс – суточное накопление отходов л/чел.;

Vо – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;

п – число проживающих человек;

а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).

5.6.3. Экспериментальное определение норм накопления твердых

отходов от населения

Для проведения эксперимента по определению норм накопления твердых бытовых отходов были взяты многоквартирные дома  и  20 домов частного сектора с  8 павильонами ТБО и 2-я  СОГИ.

Средняя дневная норма и расчеты нормативов накопления ТБО с учетом коэффициента неравномерности представлены в таблице 17 и 18

Таблица 17

| Расчетный норматив потребления услуги в домах с контейнерными площадками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адреса контейнерных площадок | Количест во проживаю щих человек | Общая площадь жилых помещен ий, м2 | Расчетный норматив потребления услуги на 1 чел.м3 |  |  | Расчетный норматив потребления услуги на 1м2,м3 |  |  |
|  |  |  |  | в сутки | в месяц | в год | в сутки | в месяц | в год |
| 1 | Район СХТ д.9, д.10, д.15, д.16 | 55 | 1228 | 0.0042 | 0.126 | 1.51 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 2 | Район СХТ д.22,д.20, д.21, д.23, д.25 | 163 | 3732,7 | 0.0045 | 0.135 | 1.62 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 3 | Ул. 25 Сентября д.10, д.12, д.8 | 99 | 2131,3 | 0.0035 | 0.105 | 1.26 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 4 | ул. Мира д.10, д.10А, д.8 | 95 | 1442,7 | 0.0049 | 0.147 | 1.764 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 5 | Пер. Молодежный д.1, д.3, д.5, д.2, д.4, д.8 | 165 | 3676,7 | 0.0041 | 0.123 | 1.476 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 6 | Ул. Юбилейная д.28, д.30, д.32 | 100 | 2123,9 | 0.0039 | 0.117 | 1.404 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 7 | Ул. Строителей д.8, ул. Молодогвардейская д. д.23 | 83 | 1775,1 | 0.0046 | 0.138 | 1.656 | 0.0005 | 0.0155 | 0.1860 |
| 8 | Интернациональная 9Б | 15 | 371,5 | 0.0032 | 0.096 | 1.152 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |

Таблица 18

| Среднее фактическое накопление ТБО за день и расчет норматива накопления ТБО с учетом коэффициента неравномерности в домах частного жилого сектора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адреса контейнерных площадок | Фактическое накопление ТБО за день, м3 | Периодичность вывоза, дн. в неделю | Расчетный норматив накопления ТБО в день, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в месяц, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в год, м3 |
| 1 | ул. Пестеля д.7 | 0.0046 |  | 0.005 | 0.138 | 1.656 |
| 2 | ул. Пестеля д.9 | 0.005 |  | 0.0054 | 0.15 | 1.8 |
| 3 | ул. Пестеля д.8 | 0.0051 |  | 0.0055 | 0.153 | 1.836 |
| 4 | ул. Пестеля д.5 | 0.0049 |  | 0.0053 | 0.147 | 1.764 |
| 5 | ул. Юбилейная д.31 | 0.005 |  | 0.0054 | 0.15 | 1.8 |
| 6 | ул. Юбилейная д.23 | 0.0055 |  | 0.0059 | 0.165 | 1.98 |
| 7 | ул. Юбилейная д.27 | 0.0058 |  | 0.0062 | 0.174 | 2.088 |
| 8 | Район СХТ д.2 | 0.0046 |  | 0.005 | 0.138 | 1.656 |
| 9 | Район СХТ д.11 | 0.0047 |  | 0.0051 | 0.141 | 1.692 |
| 10 | Район СХТ д.12 | 0.0045 |  | 0.0049 | 0.135 | 1.62 |
| 11 | Район СХТ д.13 | 0.0046 |  | 0.005 | 0.138 | 1.656 |
| 12 | Район СХТ д.8 | 0.0055 |  | 0.006 | 0.165 | 1.98 |
| 13 | Район СХТ д.19 | 0.0053 |  | 0.0057 | 0.159 | 1.908 |
| 14 | Район СХТ д.17 | 0.005 |  | 0.0055 | 0.15 | 1.8 |
| 15 | ул. Мира д.6 | 0.0047 |  | 0.0051 | 0.141 | 1.692 |
| 16 | ул. Мира д.1 | 0.0051 |  | 0.0055 | 0.153 | 1.836 |
| 17 | пер. Луговой д.1 | 0.0046 |  | 0.0051 | 0.138 | 1.656 |
| 18 | пер. Луговой д.2 | 0.0057 |  | 0.0061 | 0.171 | 2.052 |
| 19 | пер. Луговой д.3 | 0.0054 |  | 0.0058 | 0.162 | 1.944 |
| 20 | пер. Луговой д.4 | 0.0048 |  | 0.0052 | 0.144 | 1.728 |

5.6.4. Нормы накопления твердых отходов для населения предприятий, организаций, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, и индивидуальных предпринимателей Монастырщинского района

Таблица 19

Нормы накопления ТОП

для субъектов предпринимательской деятельности

и частного сектора

| № п/п | # Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | на 1заправочное место | 2,9 |
| 2 | Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 3 | Ателье, мастерские по ремонту одежды, обуви, сервисные центры по ремонту бытовой техники, мастерские по ремонту часов, ювелирных изделий | на 1 мастера | 0,6 |
| 5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, киоски, павильоны | на 1 м2 торговой площади | 0,5 |
| 7 | Парикмахерские, массажные салоны, салоны красоты | на 1 мастера | 1,3 |
| 8 | Предприятия общественного питания (кафе, бары, столовые, закусочные и др.) | на 1 посадочное место | 0,8 |
| 9 | Рынки | на 1торговое место | 1,5 |
| 11 | СТО автомобилей | на 1 сотрудника | 0,97 |
| 12 | Другие непроизводственные предприятия, юридические образования, ПБОЮЛ | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 13 | Жилые дома (частный сектор) | куб.м на 1 чел. в месяц | 0,125 |

В многоквартирных домах, не оборудованных мусоропроводами, норма накопления отходов населения определяется путем суммирования норм накопления.

5.6.5. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

5.7. Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта

Необходимо количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (п) рассчитывают по формуле: п = Qс/В Кисп,

где:	Qс – расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом неравномерности накопления, м3;

В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;

Кисп – коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3 определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и совместимостью кузова – В = г х С,

где: 	г – число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.

Число рейсов за рабочий день (г) определяют по формуле:

г = t/t1 = 60х(Т - lо/v) х tn+60 х ln х 2/v + tр]

где 	t – продолжительность чистого рабочего времени, мин.

t1 – продолжительность одного рейса, мин.

Т – продолжительность рабочего дня, час.

lо – расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора/км

v – средняя скорость мусоровоза, км/ч.

tn – суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников, мин.

ln – расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте приема мусора, км

tр – время разгрузки в пункте приема мусора.

Среднесуточное накопление отходов определяем по формуле:

Qс – среднегодовой объем вывоза отходов, м3

Косн – коэффициент неравномерности накопления отходов равный 1,25

Для расчета необходимого количества мусоровозов принимаем

число рейсов мусоровоза за рабочий день г=4

В = 4 х 4 = 16 м3

Qс= 1,25 х 6083/247 = 30,8 м3

г = 30,8/60 х 0,7 = 1,35

Таким образом для организации вывоза мусора с территории населенных пунктов района по планово регулярной системе необходимо еще 1 (один) мусоровоз.

5.8. Требования к оборудованию контейнерных площадок

Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться по согласованию с территориальным  отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в  Починковском, Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах, на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание на основании решения комиссии по архитектуре и градостроительству.

Они должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота ограждения не менее 1,5 метра. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, двухстороннем – 6 м.

Необходимое количество контейнеров пс  рассчитывается по формуле:

пс = (Qс х t/v х k2) х k3

где: 	Qс – среднесуточное накопление отходов, м3

t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.

v – емкость водного контейнера, м3

k2 – коэффициент наполнения сборника, равный 0,9

k3 – коэффициент учитывающий контейнеры, которые находятся по санитарным нормам 1 день

пс = (30,8 х 1/0,75 х 0,9) х 1,05 = 39 шт.

5.9. Рекомендации по организации труда на полигонах бытовых отходов

Полигоны (усовершенствованные свалки) являются наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию твердых бытовых отходов, удаляемых из населенных мест.

На полигоны принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, мелкий строительный мусор и т.д. На полигонах выполняются следующие работы: прием, складирование, уплотнение и изоляция ТБО, учет поступающих машин и определение примерного объема ТБО.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано.

Места складирования ТБО разбиваются на участки (карты), мусоровозы разгружаются у рабочей карты, площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на две части, на одной разгружается мусоровоз, на другой работает бульдозер, освобождая ее от отходов, выгруженных ранее, на освобожденную часть направляются мусоровозы сменяя бульдозеры. Сменная схема разгрузки мусоровозов обеспечивает широкий фронт работы бульдозерам, сдвигающих ТБО на рабочую карту. Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами, уплотнение бытовых отходов достигается 4-кратным проходом бульдозера по одному месту.

При соблюдении правил уплотнения отходов уложенных в сутки на рабочую карту, в 3-5 раз меньше объема доставляемых отходов на полигон. Для контроля высоты образуемого слоя отходов и степени их употребления на карте устанавливается мерный столб (репер).

Для задержания легких фракций отходов, устанавливаются сетчатые ограждения. Уплотненный слой отходов высотой 2 м изолируется (покрывается) грунтом. Разработка грунта и доставка его на рабочую карту выполняются скреперами и самосвалами.

Летом, в пожароопасные периоды, осуществляется увлажнение отходов. Противопожарные меры безопасности на полигоне проводятся силами рабочих.

5.10. Рекомендации по составу обслуживающего персонала полигона

для захоронения отходов с ежесуточным приемом отходов менее 1500 м3

- Заведующий полигоном бытовых отходов (мастер) – 1 чел.

- Численность рабочих – 6 чел. в смену, в том числе: прием ТБО на полигоне – 1 чел.

- Складирование отходов на полигоне – 2 чел. (машинист бульдозера, водитель мусоровоза)

Разработка грунта для изоляции отходов – 1 чел. (машинист экскаватора)

- Перевозка грунта для изоляции отходов – 1 чел. (водитель самосвала)

- Охрана полигона 1 чел. (сторож)

5.11. Рекультивация полигонов для размещения отходов

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народохозяйственной ценности  восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Рекультивацию закрытых полигонов (территорий) проводит организация эксплуатирующая полигон, после получения разрешения на проведение работ в органах Роспотребнадзора и с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация. Рекультивация полигона выполняется в два этапа, технический и биологический.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Технический этап рекультивации включает исследование состояния свалочного тела и его воздействия на состояние окружающей природной среды, подготовку территорий полигона (свалки) к последующему целевому использованию.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов – процесса уплотнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную мощность. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям полигона. Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки наружных откосов полигона служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные насаждения и устраиваются трассы.

5.12. Рекомендации по организации централизованной планово-регулярной

схемы сбора, вывоза и захоронения бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

При планово-регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации. Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных пробегов по одному участку сводится к минимуму.

В целях реализации предложенной схемы в условиях  Монастырщинского района рекомендуется:

1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов необходимо применять норму накопления твердых бытовых отходов (таблица 19).

Таблица 19

| Степень благоустройства жилья | Единица измерения | Уровень норматива |
| --- | --- | --- |
| В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом | куб.м. на 1 человека в месяц | 0,125 |

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.

3. Разрешить функции вывоза и захоронения отходов.

4. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.

5. Оборудовать дворы многоквартирных домов сквозными проездами, исключающими необходимость движения мусоровозов задним ходом.

6. Разработать и утвердить сезонные графики движения мусоровозов.

7. Оборудовать полигон бытовых отходов автомобильными весами и стационарными приборами для контроля уровня радиации доставляемых отходов.

8. Построить третью карту полигона бытовых отходов.

9. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществлять в соответствии с действующим законодательством на основании договоров между управляющими организациями и специализированной организацией по вывозу отходов. В случае сохранения схемы прямых договоров специализированной организацией по вывозу отходов, с населением заинтересованной стороне обеспечить принятие решения общими собраниями собственников помещений многоквартирных домов о сохранении прямых договоров и изменении размера платы за содержание общего имущества.

6. Рекомендации по организации летней уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства Монастырщинского района

6.1. Общие положения.

Задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на территориях, эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

Уборка территории в летний период

Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий, в соответствии с распоряжением Главы муниципального образования «Монастырщинский район», сроки проведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные распоряжением Главы муниципального образования «Монастырщинский район».

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон, улиц и переулков осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 08.00 ч. до 21.00 ч., а на улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное время (с 23.00 ч. до 06.00 ч.).

Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и переулков,
производится в ночное (с 23.00ч. до 06.00ч.) и дневное время в соответствии с технологическими рекомендациями

При мойке проезжей части не допускается выбивание струёй воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близкорасположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

В жаркие дни (при температуре воздуха свыше +25° С) производится поливка дорожных покрытий по мере необходимости.

Организации, ответственные за уборку территорий, в период листопада производят сгребание опавшей листвы в кучи, не допуская разноса по улицам и последующим вывозом в специально отведенные места. Запрещается сжигать опавшие листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мелкого мусора.

Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, промыты.

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора, травы, поросли на расстоянии 2м.

Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели, элементы благоустройства дороги должны содержаться в технически исправном состоянии и в чистоте.

Предприятиям, организациям, учебным, лечебным заведениям, учреждениям, кооперативам, фирмам независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также арендаторам и владельцам домовладений и земельных участков вменяется в обязанность в летнее время очищать закрепленные и прилегающие территории от сорной растительности. Вырубку и покос сорной растительности необходимо производить до ее цветения и созревания семян. Производить своевременное скашивание травы (высота травостоя на партерных газонах 6-8 см, на обыкновенных 10-15 см).

Летнее содержание дворовых территорий

Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от  пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется предприятиями жилищно-эксплуатационного хозяйства механизированным способом или вручную до 08.00ч., чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.

Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на балансодержателей.

Искусственные покрытия дворовых территорий должны соответствовать установленным требованиям.

Домовладельцы осуществляют содержание прилегающих территорий в границах, установленных в соответствии с п. 1.2.5. настоящих Правил.

Уборка территории в зимний период

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются распоряжением  Главы муниципального образования «Монастырщинский район». Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.

Организации, отвечающие за уборку территорий (службы заказчиков и подрядные организации), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

При уборке пешеходных дорожек, тротуаров, дорог и иных покрытий в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Складирование снега, содержащего химические вещества, на газоны и иные территории, занятые зелеными насаждениями, а также повреждение зеленых насаждений при складировании снега запрещается.

В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы.

Уборка придомовых территорий должна производиться в следующей последовательности: вначале уборка снега с тротуаров под скребок, а в случае гололеда и скользкости – посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, а затем дворовых территорий.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:

Обработка проезжей части противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада и производиться по технологии комплексных работ.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и переулков - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, привокзальная площадь и т.д.

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с дорог, по которым проходят маршруты движения пассажирского транспорта.

При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и переулков, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;

- ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах с разделительным газоном;

- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц с интенсивным движением транспорта не должна превышать 1,0 метра, а на улицах без движения общественного транспорта - 0,5 метров, высота снежных валов должна быть не более 0,75 метра, валы снега должны быть подготовлены к погрузке.

Формирование в лотковой зоне дорог снежных валов, превышающих указанные размеры, запрещается.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:

-	первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, мест массового пребывания людей (рынки, вокзал, крупные объекты торговли и т.д.) улиц, переулков, имеющих интенсивное движение транспорта, въездов на территорию социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада.

Время для вывоза снега и зачистки лотков не может превышать:

- с улиц, обеспечивающих движение общественного транспорта:

- при снегопаде до 6 см - более 5 дней; при снегопаде до 10 см - более 9 дней;

- с улиц местного значения:

- при снегопаде до 6 см - более 7 дней;

- при снегопаде-до 10 см - более 12 дней.

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

Вывоз снега с улиц и переулков должен осуществляться на подготовленные снегоприёмные пункты согласованные с территориальным  отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в  Починковском, Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах.

Вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места запрещается.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены специализированными организациями, ведущими приемку снега.

Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях, пешеходных дорожек и других пешеходных зон от снега и наледи производится на всю ширину под скребок.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

В период снегопадов и гололеда:

- тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за предприятиями, организациями и иными лицами, выполняющими работы, не должно превышать двух часов с начала снегопада.

В период интенсивного снегопада (более 1 см\час.) на тротуарах и лестничных сходах мостовых сооружений помимо обработки противогололедными материалами должны расчищаться проходы для движения пешеходов, места расположения пожарных гидрантов и подъездов к ним.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Время, необходимое для проведения снегоуборочных работ на тротуарах, не должно превышать 2-часов после окончания снегопада.

Сгребание и уборка скола с тротуаров должны производиться одновременно со скалыванием наледи и складироваться вместе со снегом в прилотковую зону дороги.

Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др.. элементов фасада здания от снега и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в зависимости от погодных условий организациями (лицами), осуществляющими техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов, транспортом персонала, выполняющего эти работы.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования.

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер, обеспечивающих полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и др. объектов запрещается.

Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно убираться с тротуаров, проездов и складироваться вместе со снегом с последующей вывозкой.

При наступлении оттепели очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. элементов фасадов здания от снега и ледяных наростов должна производиться немедленно.

Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть улиц и дорог для стоянки транспортных средств. Владельцам личного транспорта в зимний период с 15 ноября по 31 марта следует освобождать проезжую часть дорог для уборки снега на улицах и переулкам по четным числам - четную сторону, по нечетным - нечетную сторону.

Зимняя уборка дворовых территорий

Тротуары, на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи навею ширину тротуара под скребок.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны на дворовых территориях убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

При снегопадах и возникновении наледи производится обработка тротуаров и внутриквартальных проездов противогололедными материалами согласно требованиям.

Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест.

В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, подъезды к контейнерам для сбора мусора и пожарным гидрантам, а также к газораспределительным установкам.

Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

Не допускается выталкивание или перемещение на проезжую часть улиц и переулков снега, собранного на внутриквартальных проездов, дворовых территориях, внутренних территориях предприятий, строек, и других организаций.

2.14.5. Организация по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должна организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока в местах, где это требуется для нормального оттока талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневый сети;

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

Особые условия уборки

При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается:

Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.

Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования.

Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных домовладений.

Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в приствольные лунки зеленых насаждений.

Проездки, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, скверам и др. озелененным территориям.

Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкационированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах.

Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в зеленых зонах.

Начальник отдела экономического развития,

жилищно-коммунального хозяйства,

градостроительной  деятельности                                                        А.С. Барановский